| Vnější rozměry |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka |  |  |  | 11 980mm |  |  |
| Šířka |  |  |  | 2 550 mm |  |  |
| Výška |  |  |  | 3 270 mm |  |  |
| Rozvor náprav | 5 940 mm |  |  |  |  |  |
| Jízdní výška |  |  |  | 340 mm |  |  |
| Kneeling |  |  |  | 270 mm |  |  |
| Rozchod přední nápravy |  |  |  | 2 096 mm |  |  |
| Rozchod zadní nápravy |  |  |  | 1 836 mm |  |  |
| Šířka dveřního prostoru |  |  |  | 1 280 mm |  |  |
| hmotnosti |  |  |  |  |  |  |
| Celková hmotnost |  |  |  |  | 18 000 kg |  |
| Přední náprava |  |  |  |  |  | 7 200 kg |
| Zadní náprava |  |  | 11500 kg |  |  |  |
| TRAKČNÍ AKUMULÁTORY |  |  |  |  |  |  |
| LiOn |  | 190 kWh |  |  |  |  |
|  |  | 265 kWh |  |  |  |  |
| Umístění bateriových boxů |  | V zadním převisu a na střeše |  |  |  |  |
| OBSADITELNOST |  |  |  |  |  |  |
| Max.celková | 90 osob |  |  |  |  |  |
| Stojící | 60 - 62 osob |  |  |  |  |  |
| Počet sedadel | 28 - 30 |  |  |  |  |  |

Ekova Electron je 100% elektrický nízkopodlažní autobus, který je nabízen ve verzích 10,5m, 12m a 18m. Nabízíme širokou škálu možností a modifikací dle přání zákazníka. Díky našemu individuálnímu přístupu dokážeme maximálně přizpůsobit vozidlo tak, aby vyhovovalo i těm nejnáročnějším klientům – nejsme jen výrobce, jsme i partnerem pro Vás a Vaše zákazníky.

Parametry MOTOR

- Centrální motor LSM280-3400 – synchronní motor

- Výkon  155 kW

- Chlazení kapalinové

- Motory v nápravě Ziehl Abegg

- 2 x 113 kW, synchronní motory

- Chlazení  kapalinové

ZADNÍ NÁPRAVA

- portálová,  ZF AV132/80 i = 6,20

- portálová,  ZIEHL ABEGG

PŘEDNÍ NÁPRAVA

- nezávislá  ZF RL 82E

BRZDY

- PROVOZNÍ BRZDY

- brzdový systém EBS3, kotoučové brzdy Knorr se systémem stability ESC

- PARKOVACÍ BRZDY

- pneumaticky ovládané pružinové válce působící na zadní kola

- ZASTÁVKOVÁ BRZDA

- automaticky aktivována po otevření dveří

- ruční ovládání (využití při stání v kolonách vozidel apod.)

ELEKTRODYNAMICKÁ REKUPERAČNÍ BRZDA

- využití elektromotorů ve funkci generátorů se zpětnou rekuperací elektrické energie do akumulátorů

PNEUMATICKÝ SYSTÉM

- vybaven odlučovačem oleje a vysoušečem HALDEX

- vedení z plastových trubek

- automatické odkalování vzduchových jímek

- možnost naplnění z vnějšího zdroje

- vzduchové přístroje WABCO

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 24V

- dvě baterie 210 Ah

- systémy CAN BUS (KIBES32)

- rádio

- jističe

- zvuková signalizace při zařazení zpátečky

- automatická zvuková signalizace po dobu zavírání dveří

- osvětlení prostoru pro cestující LED osvětlením

- samostatné osvětlení prostoru řidiče

- bodové osvětlení prostoru dveří

- LED přední světlomety do mlhy

- LED světla pro denní svícení, LED zadní osvětlení

- LED potkávací i dálkové reflektory

ODPRUŽENÍ

- přední odpružení: 2x vzduchový vlnovec, 2x hydraulický tlumič

- zadní odpružení: 4x vzduchový vlnovec, 4x hydraulický tlumič

- elektronické ovládání výšky vozidla, systém ECAS II

- elektronický systém umožňuje: snížení výšky autobusu v zastávce – kneeling, celkové zvýšení výšky vozidla

KAROSERIE

- samonosná nerezová konstrukce, svařena z velmi pevných tenkostěnných uzavřených profilů

- materiál střechy  – polyesterový plast  PECOLIT

- materiál vnějšího opláštění – DIBOND a sklolaminát

- materiál čela a zádi – sklolaminátový panel

- způsob opláštění (boční stěny, střecha, záď a čelo) – lepeny na skelet

- tepelná a zvuková izolace střechy, bočních stěn, čela a zádi

- ANTIKOROZNÍ OCHRANA

- karoserie je z nerezové oceli 1.4003

- antikorozní nástřik spodku a vystříkání dutin

KOLA

- ocelové ráfky, kryty matic kol přední nápravy

- pneumatiky 275/70 R 22,5

- u nápravy ZIEHL ABEGG pneumatiky 455/45 R 22,5

- možnost doplnění sledování tlaku v pneumatikách IVTM

SEDADLA

- 28 -30 sedadel

- Provedení sedadel dle výběru zákazníka

DVEŘE

- dvoukřídlé  i jednokřídlé dveře celoprosklené otvírané ven nebo dovnitř s elektrickým nebo pneumatickým pohonem

- každé dveře zvlášť ovládané z místa řidiče

- uzamykatelné

- vybaveny pojistkou proti sevření a  automatickou akustickou signalizaci zavírání

- bez nástupních schodů

- prostor druhých dveří vybaven mechanicky výklopnou plošinou pro nástup vozíčkáře

PODLAHA, STROP

- nízká podlaha po zadní nápravu, bez nástupních schůdků

- vyrobena z překližky odolné proti vodě a hoření

- potažena protiskluzovou svařovanou PVC krytinou ALTRO

- podhledy umožňující umístění reklamních rámečků

ZASKLENÍ, VENTILACE A TOPENÍ

- jednodílné nebo dvoudílné čelní sklo vlepené do karoserie

- všechna skla zabarvena v jednoduchém nebo dvojitém provedení

- boční okna vybavena s posuvnou nebo výklopnou ventilací

- 2x elektricky ovládané střešní okno v závislosti na počtu střešních boxů

- 3x střešní ventilátory

- ofukování čelního a bočního skla v prostoru řidiče a předních dveří

- teplovodní topení vyhřívané elektrickým bojlerem nebo doplňkovým nezávislým agregátem

- klimatizace celého vozu  dle požadavku

PRACOVIŠTĚ ŘIDIČE

- uzavřená kabina, nad sedačkou řidiče uzamykatelná skříňka, samostatný koncertor

- systém nucené ventilace se sáním čistého vzduchu z horní části autobusu

- podélně i výškově seřiditelný volant včetně přístrojové desky VDO

- digitální infopanel zobrazující provozní údaje řidiči

- plnohodnotná klimatizace

ELEKTRICKÁ TRAKČnÍ VÝZBROJ

- trakční měnič CO300HV pro centrální motor (TM4)

- trakční měniče součást nápravy ZIEHL ABEGG

- noční nabíjení 43 kW DC nebo 22 kW AC

- noční nabíjení pomocí ručně ovládaného konektoru

- rychlonabíjení robotickou rukou nebo sběračem 200-600 kW

DÁLKOVÁ KONTROLA

- systém dálkového online vyčítání provozních parametrů